Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Архітектура комп'ютерів. Частина 2. Процесори

Лабораторна робота №4

«Розроблення модулів Linux Kernel (частина 1)»

Виконав: студент групи ІО-42

Куліков М. М.

Номер у списку групи: 9

Перевірив: Каплунов А. В.

Київ – 2026

Лабораторна робота №4

Тема:  «Розроблення модулів Linux Kernel (частина 1)».

Мета:  Ознайомитись зі збиранням завантажуваних модулів ядра Linux, параметрами модуля, списками ядра та динамічним виділенням пам’яті; перевірити роботу модуля в емуляторі QEMU.

Хід роботи:

Частина 1. Підготовка та перший приклад

Роботу виконано на ОС Ubuntu 22.04 LTS. Ядро Linux (linux-4.19.y) уже зібране в лабораторній роботі №3, тому всі файли для компіляції модулів готові. Додамо змінну KDIR з шляхом до каталогу ядра до команд export, що використовувалися для збирання ядра.

export PATH=/opt/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-eabi/bin:$PATH

export CROSS_COMPILE='ccache arm-eabi-'

export ARCH=arm

export KDIR=$HOME/repos/linux-stable

Рисунок 1 – Налаштування середовища та перевірка, що ядро зібране

Переглянемо три надані приклади (test1, test2, test3). Драйвер у них однаковий, відрізняється лише система збирання: у test1 усе в одному Makefile, у test2 Makefile і Kbuild існують окремо, у test3 Makefile підключає Kbuild через include. Для подальшої роботи обрано test3. Вміст файлів Makefile та Kbuild наведено на рисунках нижче.

Рисунок 2 – Вміст файлів Makefile та Kbuild (test3)

Зберемо вихідний модуль і завантажимо його в QEMU. Файл hello.ko копіюємо в кореневу файлову систему BusyBox (каталог _install/root), перепаковуємо CPIO-архів і запускаємо QEMU так само, як у лабораторній роботі №3.

cd ~/LABS-DIR/LR4/hello

make

cp hello.ko ~/repos/busybox/_install/root/

cd ~/repos/busybox/_install

find . | cpio -o -H newc | gzip > ../rootfs.cpio.gz

cd ..

qemu-system-arm -kernel _install/boot/zImage -initrd rootfs.cpio.gz -machine virt -nographic -m 512 --append "root=/dev/ram0 rw console=ttyAMA0,115200 mem=512M"

Рисунок 3 – Збирання початкового модуля командою make

Рисунок 4 – Insmod та rmmod початкового модуля в QEMU

Частина 2. Модифікація модуля

До модуля додано параметр count типу uint (стандартно - 1), який визначає, скільки разів буде надруковано «Hello, world!». Для 0 та значень від 5 до 10 друкується попередження, але робота продовжується. Для значень більше 10 функція ініціалізації видає помилку і повертає -EINVAL, тож модуль не завантажується. Опис параметра додано макросом MODULE_PARM_DESC (виводиться командою modinfo).

Також оголошено структуру hello_event з полями struct list_head node та ktime_t time, статичну голову списку hello_list (LIST_HEAD). Перед кожним друком привітання викликом kmalloc виділяється пам’ять під екземпляр структури, куди заноситься час ktime_get(), і елемент додається в кінець списку. У hello_exit() виконується прохід списком (list_for_each_entry_safe): друкується час події в наносекундах, елемент вилучається з list_del, пам’ять звільняється через kfree. Якщо kmalloc повертає NULL, уже створені елементи звільняються і повертається -ENOMEM, щоб не було витоку пам’яті.

Код модуля hello.c (без ліцензійного заголовка):

#include <linux/init.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/printk.h>

#include <linux/list.h>

#include <linux/ktime.h>

#include <linux/slab.h>

MODULE_AUTHOR("Serhii Popovych <serhii.popovych@globallogic.com>");

MODULE_DESCRIPTION("Hello, world in Linux Kernel Training");

MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");

static uint count = 1;

module_param(count, uint, 0444);

MODULE_PARM_DESC(count, "Times to print \"Hello, world!\" (default 1, max 10)");

struct hello_event {

struct list_head node;

ktime_t time;

};

static LIST_HEAD(hello_list);

static void hello_flush(void)

{

struct hello_event *ev, *tmp;

list_for_each_entry_safe(ev, tmp, &hello_list, node) {

pr_info("Event time: %lld ns\n", ktime_to_ns(ev->time));

list_del(&ev->node);

kfree(ev);

}

}

static int __init hello_init(void)

{

uint i;

if (count == 0 || (count >= 5 && count <= 10))

pr_warn("Parameter count = %u, continuing anyway\n", count);

if (count > 10) {

pr_err("Parameter count = %u is greater than 10\n", count);

return -EINVAL;

}

for (i = 0; i < count; i++) {

struct hello_event *ev = kmalloc(sizeof(*ev), GFP_KERNEL);

if (!ev) {

hello_flush();

return -ENOMEM;

}

ev->time = ktime_get();

list_add_tail(&ev->node, &hello_list);

pr_emerg("Hello, world!\n");

}

return 0;

}

static void __exit hello_exit(void)

{

hello_flush();

}

module_init(hello_init);

module_exit(hello_exit);

Для відповідності Linux Kernel Coding Style перевіримо файл скриптом checkpatch.pl. Позначок ERROR немає, залишені лише допустимі зауваження.

$KDIR/scripts/checkpatch.pl -f hello.c

Рисунок 5 – Результат checkpatch.pl -f hello.c

Зберемо модуль і перевіримо його метадані та опис параметра командою modinfo. Після змін копіюємо файли у кореневу файлову систему BusyBox

make

modinfo hello.ko

Рисунок 6 – Результат make та modinfo hello.ko (рядок parm: count)

Частина 3. Перевірка в QEMU

Завантажимо ядро в QEMU та послідовно виконаємо insmod/rmmod зі значеннями параметра: без параметра, 0, довільним значенням від 1 до 10, довільним значенням більше 10. Після завантаження переглянемо встановлене значення в sysfs.

3.1 Без параметра (значення за умовчанням 1)

insmod hello.ko

cat /sys/module/hello/parameters/count

rmmod hello

Рисунок 7 – Insmod/rmmod без параметра, вивід sysfs

3.2 count=0 (очікується попередження, рядок «Hello, world!» не виводиться)

insmod hello.ko count=0

rmmod hello

Рисунок 8 – Insmod/rmmod з count=0

3.3 count=3 (значення в межах 1–4: без попередження)

insmod hello.ko count=3

cat /sys/module/hello/parameters/count

rmmod hello

Рисунок 9 – Insmod/rmmod з count=3, вивід значення параметра

3.4 count=7 (діапазон 5–10: попередження, робота продовжується)

insmod hello.ko count=7

rmmod hello

Рисунок 10 – Insmod/rmmod з count=7

3.5 count=15 (більше 10: помилка, модуль не завантажується)

insmod hello.ko count=15

lsmod

Рисунок 11 – Insmod з count=15

Висновки:

Отже, під час виконання лабораторної роботи розглянуто три варіанти системи збирання модулів ядра і обрано один з них (test3). Модуль доповнено параметром count типу uint з описом для modinfo та перевіркою значень (попередження для 0 та чисел в діапазоні 5–10, помилка -EINVAL при значеннях більше 10), а також списком структур з часом ktime_get(), які виділяються через kmalloc і звільняються через kfree під час вивантаження модуля. Роботу модуля перевірено в QEMU командами insmod/rmmod з різними значеннями параметра, значення параметра переглянуто в /sys/module/hello/parameters. Вихідний код модуля та Makefile/Kbuild розміщено в репозиторії: https://github.com/BronievM/KPI-AK2/tree/main/LR4